CÓMO PROTEGER ENTORNOS OT, ICS Y SCADA

Guía práctica de ciberseguridad industrial, seguridad física, resiliencia, arquitectura, monitoreo, incidentes y gobierno

Alberto (Al) Leiva

Versión 1.0 - Julio de 2026

CC BY-NC-SA 4.0

# Propósito y aviso de uso responsable

Este manual ofrece orientación defensiva para organizaciones que poseen u operan tecnología operacional. Los cambios en OT pueden afectar procesos físicos, seguridad de trabajadores y comunidades, calidad del producto y condiciones ambientales. Toda prueba, análisis, cambio de configuración y acción de respuesta debe estar autorizada y coordinada con operaciones, ingeniería, seguridad física y propietarios de los equipos.

La seguridad física antes que la ciberseguridad. Si una acción cibernética puede desestabilizar un proceso, deténgase y obtenga aprobación operacional.

# Tabla de contenido

1. Comprender OT, ICS y SCADA

2. Por qué OT es diferente de TI

3. Gobierno y responsabilidad compartida

4. Inventario y contexto del sistema

5. Evaluación de riesgos e integración con seguridad física

6. Arquitectura segura, zonas y conductos

7. Identidad y control de acceso

8. Acceso remoto y soporte de terceros

9. Seguridad de red y protocolos industriales

10. Configuración segura y control de cambios

11. Vulnerabilidades y parches

12. Protección de endpoints, servidores y estaciones de ingeniería

13. Copias, recuperación y resiliencia

14. Monitoreo y detección

15. Defensa informada por amenazas con MITRE ATT&CK para ICS

16. Respuesta a incidentes OT

17. Preparación frente a ransomware y eventos destructivos

18. Cadena de suministro y proveedores

19. Nube, IIoT, edge y redes inalámbricas

20. Seguridad física y controles ambientales

21. Cumplimiento, evidencia y métricas

22. Hoja de ruta de 30, 60 y 90 días

23. Listas y artefactos de ejemplo

24. Glosario y referencias oficiales

# 1. Comprender OT, ICS y SCADA

La tecnología operacional incluye sistemas y dispositivos que supervisan o controlan procesos físicos.

Los sistemas de control industrial pueden incluir DCS, PLC, sistemas instrumentados de seguridad, RTU, HMI, historiadores, estaciones de ingeniería y dispositivos de campo.

SCADA suele apoyar supervisión y control geográficamente distribuidos, como electricidad, agua, oleoductos, transporte y medio ambiente.

Documente la consecuencia física de cada función digital crítica.

# 2. Por qué OT es diferente de TI

La seguridad física, la estabilidad, la confiabilidad y la disponibilidad suelen tener prioridad sobre cambios rápidos.

Los dispositivos heredados pueden tener ciclos de vida largos, recursos limitados, protocolos propietarios y sistemas sin soporte.

El escaneo activo, las pruebas agresivas, la corrección automática o los reinicios no planificados pueden interrumpir producción o crear condiciones inseguras.

La recuperación puede requerir validación de ingeniería, inspección física, calibración y secuencias controladas.

Las decisiones deben incluir operaciones e ingeniería, no solamente TI.

# 3. Gobierno y responsabilidad compartida

Defina propiedad ejecutiva del riesgo cibernético OT.

Cree un comité con operaciones, ingeniería, seguridad física, TI, ciberseguridad, asuntos legales, compras y continuidad.

Asigne propietarios de sistemas, activos, redes, seguridad y decisiones de incidentes.

Establezca estándares para arquitectura, acceso, soporte remoto, registros, copias, cambios e incidentes.

Documente autoridad de aceptación de riesgo y vencimiento de excepciones.

# 4. Inventario y contexto del sistema

Inventarie hardware, software, firmware, sistemas operativos, controladores, redes, sistemas virtuales, radios, sensores, actuadores y sistemas de seguridad.

Registre fabricante, modelo, serie, firmware, ubicación, función, propietario, dirección, dependencias, criticidad, soporte y método de copia.

Use descubrimiento pasivo cuando sea posible y valide con documentación e inspección física.

Mantenga diagramas, flujos, dependencias y una línea base aprobada.

Identifique activos desconocidos, no administrados, sin soporte y temporales.

# 5. Evaluación de riesgos e integración con seguridad física

Defina consecuencias operacionales, de seguridad, ambientales, calidad, financieras y de servicio público.

Modele pérdida de visibilidad, pérdida de control, manipulación, denegación, estado inseguro y pérdida de protección.

Evalúe amenazas, vulnerabilidades, salvaguardas, probabilidad, consecuencia y capacidad de recuperación.

Integre el riesgo cibernético con análisis de peligros, seguridad de procesos, impacto empresarial y riesgo corporativo.

Prefiera tratamientos que reduzcan exposición sin debilitar seguridad o confiabilidad.

# 6. Arquitectura segura, zonas y conductos

Agrupe activos en zonas según función, criticidad, confianza y nivel de seguridad.

Use conductos con reglas explícitas entre zonas.

Separe TI empresarial, DMZ industrial, operaciones OT, control, seguridad y campo.

Minimice conexiones directas e impida acceso no controlado a Internet.

Use firewalls, diodos de datos, gateways, jump hosts y proxies cuando corresponda.

Documente cada flujo, propietario, protocolo, dirección, propósito y monitoreo.

# 7. Identidad y control de acceso

Use cuentas nominales y elimine administradores compartidos cuando sea técnicamente posible.

Separe operadores, ingenieros, mantenimiento, proveedores y seguridad.

Use MFA en acceso remoto, jump hosts, VPN y administración privilegiada.

Aplique privilegio mínimo y acceso temporal.

Proteja cuentas de servicio e identidades de máquina; rote credenciales mediante cambios aprobados.

Revise acceso después de cambios laborales, fin de contratos, incidentes y retiro.

# 8. Acceso remoto y soporte de terceros

Prohíba acceso remoto directo no administrado a controladores y estaciones de ingeniería.

Exija VPN o acceso de confianza cero aprobado, MFA, jump host, registro de sesión y autorización temporal.

Habilite acceso durante ventanas aprobadas cuando sea posible.

Exija identidad, propósito, sistemas, comandos esperados y duración.

Monitoree sesiones y termine acceso inactivo.

Mantenga un método de emergencia para deshabilitar acceso remoto sin afectar operaciones seguras.

# 9. Seguridad de red y protocolos industriales

Use reglas de denegación predeterminada entre zonas.

Permita únicamente origen, destino, protocolo, puerto y dirección necesarios.

Muchos protocolos industriales no fueron diseñados con autenticación o cifrado fuertes.

Use monitoreo consciente del protocolo y firewalls industriales cuando corresponda.

Proteja sincronización de tiempo, resolución de nombres, enrutamiento y administración.

Deshabilite puertos, servicios, interfaces inalámbricas y accesos ocultos sin uso.

Pruebe cambios en un entorno representativo.

# 10. Configuración segura y control de cambios

Cree líneas base para controladores, HMI, servidores, estaciones, redes y sistemas de seguridad.

Deshabilite servicios innecesarios y cuentas predeterminadas.

Use listas permitidas de aplicaciones cuando sean compatibles y seguras.

Exija revisión, aprobación operacional, copias, reversión y validación.

Registre cambios de lógica, firmware, puntos de ajuste, cuentas y reglas de red.

Use verificación de integridad o control de versiones para configuraciones y lógica críticas.

# 11. Vulnerabilidades y parches

Monitoree avisos de fabricantes, alertas CISA, soporte, vulnerabilidades explotadas y controles compensatorios.

No aplique parches solo por una puntuación alta; considere exposición, explotación, seguridad, proceso y recuperación.

Pruebe parches y firmware en un entorno representativo.

Programe mantenimiento con operaciones y prepare copias y reversión.

Use segmentación, listas permitidas, parches virtuales, monitoreo y restricciones cuando no sea seguro parchear.

Documente aceptación de riesgo y revísela.

# 12. Protección de endpoints, servidores y estaciones de ingeniería

Use estaciones de ingeniería dedicadas.

Restrinja correo, navegación, software personal y tareas de oficina en endpoints OT.

Controle medios removibles y use estaciones de análisis.

Proteja administrador local y deshabilite cuentas innecesarias.

Implemente protección de endpoint solamente después de validar compatibilidad y desempeño.

Mantenga instaladores, licencias, controladores, configuraciones y medios de recuperación sin conexión.

# 13. Copias, recuperación y resiliencia

Respalde lógica de controladores, proyectos HMI, historiadores, imágenes, redes, certificados, licencias, recetas y datos críticos.

Mantenga copias protegidas sin conexión o inmutables.

Pruebe restauración con ingeniería y operaciones.

Documente dependencias y secuencias seguras de reinicio.

Mantenga repuestos, firmware aprobado, medios y contactos.

Ejercite operación manual o degradada cuando sea posible.

# 14. Monitoreo y detección

Recopile eventos de red, firewall, acceso remoto, identidad, endpoints, servidores, historiadores y controladores según capacidad.

Use monitoreo pasivo y análisis de protocolos industriales.

Establezca línea base de comunicaciones, ingeniería, descargas de lógica, firmware, nuevos dispositivos y sesiones.

Alerte sobre activos nuevos, protocolos inesperados, cambios de lógica, protecciones deshabilitadas, comandos inusuales y tráfico entre zonas.

Las detecciones deben revisarse con conocimiento de ciberseguridad y del proceso físico.

# 15. Defensa informada por amenazas con MITRE ATT&CK para ICS

Use ATT&CK para ICS para comprender objetivos y técnicas observadas.

Mapee técnicas a telemetría, controles, detecciones, respuesta y recuperación.

Priorice escenarios relevantes para el sector, arquitectura y exposición.

No trate ATT&CK como una lista de cumplimiento.

Use ejercicios de mesa y validación segura, no técnicas peligrosas en producción.

# 16. Respuesta a incidentes OT

Cree un plan específico integrado con seguridad, operaciones, ingeniería, seguridad física, asuntos legales, comunicaciones y respuesta empresarial.

Defina quién puede aislar redes, detener procesos, deshabilitar acceso, cambiar lógica o iniciar apagado.

Conserve registros, configuraciones, estado de controladores, capturas y evidencia física.

Contenga con cuidado; desconectar puede eliminar visibilidad o crear un estado inseguro.

Use recuperación controlada y verifique integridad del proceso.

Realice lecciones aprendidas y actualice diagramas, controles, guías y capacitación.

# 17. Preparación frente a ransomware y eventos destructivos

Segmente OT de TI y restrinja relaciones administrativas.

Proteja copias y cuentas de recuperación de la misma ruta de ataque.

Prepárese para pérdida de identidad, virtualización, archivos, acceso remoto, historiadores y estaciones.

Identifique operaciones mínimas viables y alternativas manuales.

Ejercite comunicaciones sin correo corporativo.

No reconecte sistemas restaurados sin verificarlos.

# 18. Cadena de suministro y proveedores

Evalúe fabricantes, integradores, mantenimiento, software, servicios administrados, nube y soporte remoto.

Exija desarrollo seguro, divulgación, integridad de actualizaciones, soporte, notificación y acceso controlado.

Verifique fuentes de firmware, software y configuraciones.

Controle productos sin soporte y planes de reemplazo.

Evalúe subcontratistas y cuartas partes.

# 19. Nube, IIoT, edge y redes inalámbricas

Inventarie sensores conectados, gateways, analítica, gemelos digitales, telemetría, módems y redes inalámbricas.

Separe administración de nube del control directo cuando sea posible.

Use identidad fuerte, certificados, cifrado y salidas controladas.

Valide comportamiento seguro cuando fallen nube o comunicaciones.

Proteja actualizaciones y plataformas edge.

Evalúe residencia de datos, privacidad, acceso del proveedor y dependencia externa.

# 20. Seguridad física y controles ambientales

Controle acceso a salas, gabinetes, armarios de red, sitios de campo y equipos portátiles.

Monitoree manipulación, conexiones no autorizadas, gabinetes abiertos y reemplazo de dispositivos.

Proteja energía, refrigeración, incendios, agua, ambiente y generación de respaldo.

Coordine investigaciones físicas y cibernéticas.

Trate sitios remotos sin personal como ambientes de mayor exposición.

# 21. Cumplimiento, evidencia y métricas

Mantenga evidencia de inventarios, diagramas, riesgos, aprobaciones, acceso, copias, restauración, cambios, vulnerabilidades, capacitación, ejercicios, incidentes y correcciones.

Mapee controles a NIST CSF 2.0, NIST SP 800-82 Rev. 3, ISA/IEC 62443, requisitos sectoriales y políticas.

Mida reducción de riesgo, no solamente actividades.

Métricas útiles incluyen activos no administrados, activos sin soporte, excepciones remotas, hallazgos vencidos, restauración, cobertura de detección y ejercicios.

Identifique claramente NIST SP 800-82 Rev. 4 como trabajo previo al borrador y no como guía final vigente.

# 22. Hoja de ruta de 30, 60 y 90 días

Días 1 a 30: establecer propietarios, identificar procesos críticos, inventariar activos prioritarios, documentar acceso remoto, validar copias y revisar rutas TI-OT.

Días 31 a 60: crear zonas y conductos, reducir accesos, establecer línea base, definir vulnerabilidades y escribir guías de incidentes.

Días 61 a 90: probar restauración, ejercitar ransomware y pérdida de visibilidad, validar detecciones, formalizar proveedores y crear métricas ejecutivas.

# 23. Listas y artefactos de ejemplo

## Lista de preparación para producción

☐ Procesos críticos y consecuencias de seguridad documentados

☐ Inventario y diagramas validados

☐ Propietarios y autoridad de incidentes asignados

☐ Zonas y conductos aprobados

☐ Acceso remoto controlado y monitoreado

☐ Cuentas nominales, MFA y acceso privilegiado revisados

☐ Copias protegidas y restauración probada

☐ Proceso de vulnerabilidades operativo

☐ Líneas base y control de cambios establecidos

☐ Monitoreo pasivo y detecciones prioritarias habilitados

☐ Plan de incidentes y decisiones de contención documentados

☐ Ejercicio de ransomware y pérdida de visibilidad completado

☐ Riesgos de proveedores y productos sin soporte controlados

☐ Procedimientos manuales o degradados revisados

☐ Aceptación ejecutiva de riesgo registrada

## Campos de inventario OT

| Campo | Ejemplo |
| --- | --- |
| ID del activo | OT-PLC-001 |
| Función | Control de agua de alimentación de caldera |
| Propietario | Operaciones de planta |
| Fabricante / modelo | Modelo de controlador aprobado |
| Firmware / SO | Versión validada |
| Ubicación | Planta 2 - Gabinete B |
| Zona | Control básico del proceso |
| Criticidad | Crítica |
| Impacto de seguridad | Posible parada y daño a equipos |
| Dependencias | HMI, historiador y estación de ingeniería |
| Acceso remoto | Proveedor solo mediante jump host aprobado |
| Copia | Lógica verificada trimestralmente |
| Soporte | Soportado hasta 2028 |
| Última revisión | 2026-07-18 |

## Ejemplo de riesgo OT

Riesgo: Una cuenta compartida de proveedor con acceso remoto permanente podría ser comprometida y usada para modificar lógica de controladores. Impacto: Pérdida de control, condiciones inseguras, interrupción y daño a equipos. Tratamiento: Sustituir la cuenta por identidades nominales, MFA, aprobación temporal, sesiones monitoreadas, alertas de cambios y revisión trimestral.

# 24. Glosario y referencias oficiales

| Término | Definición |
| --- | --- |
| OT | Tecnología que supervisa o controla procesos, dispositivos e infraestructura física. |
| ICS | Sistemas de control industrial. |
| SCADA | Supervisión, control y adquisición de datos distribuidos. |
| PLC | Controlador lógico programable. |
| HMI | Interfaz hombre-máquina usada por operadores. |
| SIS | Sistema instrumentado de seguridad para llevar un proceso a un estado seguro. |
| Zona | Grupo de activos con requisitos comunes de seguridad. |
| Conducto | Ruta controlada de comunicación entre zonas. |
| Historiador | Sistema que almacena datos de proceso en series de tiempo. |
| Estación de ingeniería | Sistema usado para configurar y programar activos industriales. |

## Referencias oficiales

NIST SP 800-82 Rev. 3 - Guide to Operational Technology Security: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final

NIST SP 800-82 Rev. 4 - Pre-Draft Call for Comments: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r4/iprd

NIST Cybersecurity Framework 2.0: https://www.nist.gov/cyberframework

ISA/IEC 62443 Series of Standards: https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards

MITRE ATT&CK for ICS: https://attack.mitre.org/matrices/ics/

CISA Cross-Sector Cybersecurity Performance Goals: https://www.cisa.gov/cross-sector-cybersecurity-performance-goals

CISA Industrial Control Systems Resources: https://www.cisa.gov/topics/industrial-control-systems

# Licencia

Copyright © 2026 Alberto (Al) Leiva. Distribuido bajo la licencia CC BY-NC-SA 4.0.